| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Preis je Einheit |  |  | Betrag |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR | Ct | EUR |  | Ct |
|  |  | Übertrag Leistungsverzeichnis LICHTBILDWAND Sicherheitstechnische Vorbemerkungen: Die Lichtbildwände sind nach den Bestimmungen der BGV-C1, den Qualitätsmerkmalen der DIN 19045, Teil 1-4, den Sicherheitsausführungen nach DIN 19045, Teil 5, der DIN 4102 Teil 1 B1 (Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) und der Reißfestigkeit nach DIN 53354 auszuführen. Folgende Nachweise sind dem Angebot beizufügen: 1. Gutachten über Messung der Reflexionseigenschaften ATREX-WEISS mit Reflexionsfaktor ca. 1,2 gegen Barium-Sulfat-Pulver gemessen. 2. Prüfzeugnis der Schwerentflammbarkeit nach DIN 4102 Teil 1 B1. 3. Gewebereißfestigkeit nach DIN 53354. Kette: 5000 N Schuß: 1600 N je 50 mm Streifenbreite gemessen Leistungsbeschreibung: Lichtbildwand Fabrikat: ATRIUM, System "PROFI-MOBIL" oder gleichwertig, bestehend aus: einer kompletten Aufzugsvorrichtung, einer windungsfreien Wickelwelle, kugelgelagert, Wellendurchmesser nach statischen Werten auf das Format der Projektionsfläche ausgelegt. Bedienungssicherer Antrieb durch wartungsfreien Getriebemotor 230 V gem. VDE. Spanngelenke hinter der Bildwandfläche mit federunterstützter Sicherheits-Mechanik gewährleisten die stufenlose Ausfahrbarkeit der Bildfläche. Zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung ist die Leinwand in einem staubsicheren Holz-Chassis, Esche furniert und RAL 7035 lackiert, gelagert und wird auf einem Stahl-Fahrgestell mit 4 Lenkrollen, davon 2 arretierbar geliefert. Deckelöffnung manuell. Die Lichtbildwand besteht aus der Projektionsfläche "ATREX-WEISS  " mit folgenden Qualitätsmerkmalen für einwandfreie Bildwiedergabe: Projektionsfläche mit einer hochwertigen Reflexionsbeschichtung, matt, diffus streuend, gemäß DIN 19045 Teil 4 Typ D, Reflexionsfaktor ca. 1,2 gegen Barium-Sulfat-Pulver gemessen. Rückseitig serienmäßig lichtdicht präpariert. Das Spezialgewebe mit Verstärkungen ist absolut reißfest nach DIN 53354, Kettrichtung ca. 5000 N, Schußrichtung ca. 1600 N gemessen mit je 50 mm Streifenbreite, gemäß Nachweis. Schwerentflammbar nach DIN 4102 Teil 1 B1. Das Trägergewebe besteht aus Polyester mit einer entsprechenden Fadendichte und Spezialdraht, so daß eine gute Planlage entsteht. Abschluß des Lichtbildwandtuches durch Spezial-Aluminium-Profil. Sicherheitsumwicklung der Bildwandfläche auf der Wickelwelle. Das Betätigen erfolgt über eine integrierte Tasterkombination (AUF-HALT-AB). Der Elektroanschluß wird über ein steckbares Kabel (L=1,50 m) hergestellt. Vom Bieter unbedingt einzutragen: Angebotenes Fabrikat:.................................................................................................. Sicherheitsausstattung Bauausführung gemäß DIN 19045, Teil 1-4 Ausführung der Sicherheitseinrichtung gemäß der DIN 19045, Teil 5 Sofern Bildbreite oder Bildhöhe 5.000 mm erreichen, ist die Lichtbildwand mit einer zusätzlichen Sicherheitsfangvorrichtung (Abrollsicherung) zu versehen: Fabrikat und Typ der Fangvorrichtung:................................................. Bildwandformat / cm: (Breite ............. x ............. Höhe) Lieferung der Leinwand ab Werk |  |  |  |  |  |
|  |  | Übertrag |  |  |  |  |  |